UDC

中华人民共和国行业标准

P                                              CJJ 183-20XX

城市轨道交通站台屏蔽门系统

技术规范

Technical code for platform screen door system of

urban railway transit

（征求意见稿）

2020－××－××  发布             2020－××－××  实施

中华人民共和国住房和城乡建设部         发  布

中华人民共和国行业标准

城市轨道交通站台屏蔽门系统

技 术 规 范

Technical code for platform screen door system of

urban railway transit

CJJ 183-20XX

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0  ××  年  ×  月  1 日

中国建筑工业出版社

20××  北 京

住房城乡建设部关于发布国家标准

《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》局部修订的公告

根据住房和城乡建设部《关于印发2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》（建标函〔2019〕8号）的要求，由广州地铁集团有限公司和其他有关单位负责对《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》（CJJ 183-2012）局部修订。

本标准是在《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》（CJJ 183-2012）的基础上修订而成。本标准中下划线为修改的内容。

本次修订增加了3.2.11、3.2.12和4.3.13条，删除了4.2.6条，主要修订了2.01、2.0.3、2.0.5、2.0.6、2.0.10、3.1.4、3.1.5、3.1.7、3.1.8、3.1.10、3.1.11、3.1.12、3.2.7、3.2.8、4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.7、4.1.8、4.1.9、4.2.1、4.3.1、4.3.2、4.3.4、4.3.5、4.3.6、4.3.7、4.3.8、4.3.9、4.3.11、4.3.12、4.4.8、4.4.9、5.2.3、5.3.1、7.1.4、7.2.1和7.2.8条。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇XX年XX月XX日

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》（建标函[2019]8号）的要求，标准编写组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规范。

本规范的主要技术内容是：1总则；2术语；3屏蔽门系统设计要求；4屏蔽门系统基本构成；5工程样机检测；6安装与验收；7运营、保养与维护。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由广州地铁集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至广州地铁集团有限公司（地址：广州市海珠区新港东路万胜广场A塔，邮编510330）。

本规范主编单位：广州地铁集团有限公司

本规范参编单位：广州地铁设计研究院股份有限公司

北京城建设计发展集团股份有限公司

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

西屋月台屏蔽门（广州）有限公司

方大智创科技有限公司

法中轨道交通运输设备（上海）有限公司

北京竞业达数码科技股份有限公司

本规范主要起草人员：陈韶章 谭晓梅 赵  军 王  颖 严志权 范贵慈

伍嘉乐 徐思亮 黎卓虹 徐凯君 孙增田 饶美婉

刘鑫美 高莉萍 江锦涛 祝  平 朱凯峰 欧阳科华

肖绪刚 曾伟民 沃双喜 姚  奇 刘志银 张继伟

本规范审查专家人员：

目    次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  屏蔽门系统设计	3

3.1 一般规定	3

3.2  设计要求	3

4  屏蔽门系统基本构成	5

4.1  门体结构	5

4.2  门机	5

4.3  监控系统	6

4.4  电源系统及接地	7

5  工程样机检测	9

5.1  工程样机组成	9

5.2  工程样机测试试验	9

5.3  工程样机测试见证及试验签署	10

6  安装与验收	11

6.1  设备进场检查	11

6.2  控制基标交接检验	11

6.3  测量及交接检验	11

6.4  工程质量验收	12

7 运营、保养与维护	18

7.1  屏蔽门系统日常运行使用	18

7.2  屏蔽门设备计划检修	18

附录A  设备进场验收记录表	22

附录B  控制基标交接记录表	23

附录C  土建交接检验记录表	24

附录D  分项工程质量验收记录表	25

附录E  分部工程质量验收记录表	26

附录F  子单位工程质量验收记录表	27

本规范用词说明	28

引用标准名录	29

条  文  说  明	30

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Platform Screen Door System Design	3

3.1  General Requirements	3

3.2  Design Principles	3

4  Platform Screen Door Basic Structure	5

4.1  Door Structure	5

4.2  Door Mechanism	5

4.3  Monitoring System	6

4.4  Power System and Grounding	7

5  Inspection of Prototype	9

5.1  Structure of Prototype	9

5.2  Prototype Testing Trial	9

5.3  Testing Witness and Sign for Prototype Testing and Trial	10

6  Installation and Acceptance	11

6.1  Equipments Receiving Inspection	11

6.2  Inspection of Control Base Standard Handover	11

6.3  Inspection of Mesurement and Handover	11

6.4  Acceptance of Construction Quality	12

7  Operation and Maintenance	18

7.1  Daily Operation of Platform Screen Door System	18

7.2  Checking Plan for Platform Screen Door Equipments	18

Appendix A  Acceptance Recording Sheet of Equipments Receiving	22

Appendix B  Handover Recording Sheet of Control Base Standard	23

Appendix C  Inspection Recording Sheet of Civial Works	24

Appendix D  Quality Acceptance Recording Sheet of Subdivisional Works	25

Appendix E  Quality Acceptance Recording Sheet of subprojects	26

Appendix F  Quality acceptance Recording Sheet of subunits	27

Explanations of Wording in This Code	28

List of Quoted Standards	29

Explanations of Provisions	3

0

- 1  总    则

1.0.1 为改善城市轨道交通站台环境，提高行车安全，规范城市轨道交通站台屏蔽门系统的技术要求，达到经济适用、技术先进的目的，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于城市轨道交通工程新建、既有线加装及更新改造屏蔽门系统的设计、安装、验收、保养与维护。

1.0.3 在既有线加装及更新改造屏蔽门系统前，应对加装及更新改造的车站土建结构和相关机电系统接口条件进行确认。

1.0.4在屏蔽门系统安装前，宜生产制造工程样机，工程样机应通过检测。

1.0.5 城市轨道交通站台屏蔽门系统除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术    语

- 2.0.1  站台屏蔽门  platform screen door

设置在站台边缘，将乘客候车区与列车运行区相互隔离，并与列车门相对应、可多级控制开启与关闭的滑动门连续屏障，有全高和半高、封闭和非封闭之分。简称屏蔽门。

- 2.0.2  应急门    emergency escape door

- 列车门与滑动门不能对齐时，供乘客上下车使用的门。

- 2.0.3  端头门    platform end door

- 设置于屏蔽门两端进出轨行区的门。

- 2.0.4  门机    door mechanism

- 开启与关闭滑动门的驱动机构。

- 2.0.5  门控单元    door control unit

- 就地对门机进行控制的控制装置。

- 2.0.6 就地控制盘   platform screen doors local control panel

- 就地控制单侧屏蔽门的控制装置。

- 2.0.7 中央控制盘  platform screen doors central interface panel

- 一个车站屏蔽门的控制中心，包括逻辑控制单元、监视单元及其各种接口。

- 2.0.8 就地控制盒    local control box

- 就地控制单樘滑动门的控制装置。

- 2.0.9 紧急控制盘  platform screen doors emergency control panel

- 紧急情况下控制单侧屏蔽门的装置。

- 2.0.10推杆锁 push bar lock

- 在轨道侧直接手动打开应急门，在设备区直接手动打开端头门、滑动门的装置。

- 3  屏蔽门系统设计

- 3.1 一般规定

- 3.1.1  在设计载荷的作用下，门体结构应符合限界及设计要求。

- 3.1.2  屏蔽门系统的设计应遵循可靠性、可用性、可维护性和安全性的原则。

- 3.1.3  屏蔽门系统应符合电磁兼容性要求。

- 3.1.4  屏蔽门的类型应根据气候环境条件、车站建筑形式、通风与空调制式等因素综合选定。

- 3.1.5  站台屏蔽门系统的配置及控制模式宜与车站其他系统相结合，其安装和运行应满足各种运营模式的要求。

3.1.6  屏蔽门门体不应作为防火隔离设施。

3.1.7  屏蔽门安装范围不宜设置土建结构变形缝，如确有跨越变形缝时，门体应做特殊设计。

3.1.8  在正常使用及正常维护的条件下，门体结构设计寿命不应小于30年，驱动电机设计寿命不应小于20年。

3.1.9  在正常运营条件下,屏蔽门的任何故障不应造成滑动门自动打开。

3.1.10 屏蔽门系统的设计运行强度应符合每天20h、每90s开/关1次，且应能常年连续运行。

3.1.11屏蔽门应设置在车站有效站台长度范围内，以有效站台中心线为基准向两端布置。屏蔽门各门体部件在任何状态下都不应超出单侧站台屏蔽门纵向设计范围。

- 3.1.12屏蔽门系统在站台侧应能方便更换及维修。

- 3.2  设计要求

- 3.2.1  滑动门的开关门时间应与列车客室门的开关门时间相匹配，且应为可调参数。

- 3.2.2  阻止滑动门关闭的力不应大于150N,测量力的位置应选择滑动门关门过程中1/3行程后。

- 3.2.3  每扇滑动门最大动能不应大于10J。

3.2.4  屏蔽门运行噪音的峰值不应大于70dB(A)。

3.2.5  滑动门、应急门和端头门的手动解锁力不应大于67N。

3.2.6  解锁后手动开启单扇滑动门的动作力不应大于133N。

3.2.7  屏蔽门系统的平均无故障周期不应小于60万个周期。按下式计算:

3.2.8  安装在非封闭式的地面车站或高架车站的屏蔽门，其设计风压可参考当地气候条件取值。屏蔽门门体结构在风载荷、人群载荷、撞击载荷等最不利载荷组合的情况下，门体弹性变形应符合限界及设计要求，门体结构不应出现永久变形或影响屏蔽门操作的情形。

3.2.9  屏蔽门可在10Hz～1000Hz的振动频率范围内正常工作。

3.2.10 中央控制盘接收到开关门命令至滑动门动作的时间不应大于0.3s。

3.2.11 对于全自动运行线路，屏蔽门系统与安全相关的功能其安全完整性等级不应低于SIL2。

3.2.12 屏蔽门与列车的空隙应结合限界要求、站台形式、运行模式等因素，必要时应设置探测装置。

- 4  屏蔽门系统基本构成

- 4.1  门体结构

- 4.1.1  门体结构宜包括滑动门、应急门、端头门、固定门、顶箱、门槛、门楣、下部支撑结构、门机梁、全高屏蔽门上部支撑结构、半高屏蔽门固定侧盒等。

- 4.1.2  滑动门与列车客室门在位置和数量上均应对应。

4.1.3  根据列车的停车精度，滑动门的净开度不应小于列车客室门的净开度。端头门的活动门的净开度不应小于1100mm。

- 4.1.4  全高屏蔽门的滑动门、应急门、端头门的净高度不应小于2.0m，半高屏蔽门的所有门体高度不应小于1.5m。

- 4.1.5  单侧站台的应急门设置数量不应少于两处，站台每端至少应设置一处，当应急门开启时，应能满足人员疏散的要求。

- 4.1.6  滑动门、应急门和端头门必须能可靠关闭且锁紧，在站台侧必须能使用专用钥匙开启，在非站台侧必须能手动开启。

- 4.1.7  门体可由框架和玻璃面板等部件组成，框架外包材料宜采用不锈钢或铝合金等金属材料制成。玻璃面板宜选用通透性好、强度高的安全玻璃，并应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃》GB 15763.4的规定。

- 4.1.8  屏蔽门与车站土建结构的连接部分应具有三维调节功能，屏蔽门安装后应能适应车站土建结构出现的不均匀沉降。

4.1.9  端头门的开启应在小于90°时自动关闭，在不小于90°时应在90°保持定位。应急门开启角度不应小于90°。

- 4.2  门机

4.2.1  滑动门驱动电机宜采用直流永磁无刷电机，电机功率应满足滑动门在设计载荷作用下正常开关，其寿命应满足设计要求。驱动电机的绝缘等级应为F，防护等级不应小于IP54。

4.2.2  传动机构宜采用皮带传动、螺旋副传动或齿轮副传动。

4.2.3  当环境温度在25℃时，传动机构的运行最高温升不得超过60K。

4.2.4  门机内零部件的安装应有防松和减震措施，且在站台侧应方便更换、调整及维修。

4.2.5  屏蔽门系统内各电气部件的防护等级应满足现场环境的使用要求。

- 4.3  监控系统

- 4.3.1  监控系统应由中央控制盘、就地控制盘、就地控制盒、门控单元、局域网和接口模块等组成。

4.3.2  整侧站台屏蔽门的控制设备包括信号系统、就地控制盘、紧急控制盘，其控制优先权从低到高应为信号系统对屏蔽门进行开关控制、就地控制盘对屏蔽门进行开关控制、紧急控制盘对屏蔽门进行开关控制，且单一控制设备发生故障时，不得影响其他控制设备。

4.3.3  监控系统应以车站为单位独立设置，换乘车站的监控系统应以线路为单位独立设置。

4.3.4  中央控制盘和接口模块宜布置在屏蔽门设备室内，就地控制盘宜布置在方便司机或站务人员观察及操作处。

4.3.5  屏蔽门系统的控制功能及监视功能宜分开设置，关键命令及信号系统命令宜通过继电回路传输，状态及故障信息宜采用总线传输。

4.3.6  滑动门应有障碍物探测功能，应探测到不小于5mm（厚度）×40mm（宽度）的钢板障碍物。

4.3.7  中央控制盘及门控单元在安装后可在线或离线下载软件，并可调整包括电机速度曲线、门体夹紧力阈值、重复开关门延迟时间和重复开关门次数等参数。

4.3.8  监控系统的硬件配置应符合下列规定：

1  中央控制盘应包括每侧站台的逻辑控制单元及车站监视终端。

2  中央控制盘应对屏蔽门系统的重要状态及报警进行显示。

3  每侧站台应设不少于一个就地控制盘，其防护等级应达到IP54及以上要求。

4  就地控制盒应设置自动、手动和隔离三个档位。

5  5  每个门单元应设置门控单元，应急门的状态宜通过相邻门单元的门控单元进行监视。

6  中央控制盘应能存储本车站屏蔽门不少于7天的信息数据。

7  门控单元宜具备故障存储功能。

8  门控单元的输入输出模块宜有备用I/O点。

4.3.9   当屏蔽门系统与信号系统和综合监控系统设置接口时，应符合下列规定：

1  屏蔽门系统应能响应信号系统发出的开门、关门信息；当线路采用全自动运行模式时，屏蔽门系统还应能响应对位隔离信息。

2  屏蔽门系统应能将门关闭且锁紧信号、滑动门/应急门互锁解除信号发送至信号系统；当线路采用全自动运行模式时，屏蔽门系统还应能将对位隔离信息发送至信号系统。

3  屏蔽门系统应能将重要的状态及故障信息上传至综合监控系统。

4.3.10 屏蔽门系统网络拓扑结构宜为总线型。

4.3.11屏蔽门系统监控软件应对故障和状态信息进行实时监视，应具有故障自动诊断和自动报警功能。

4.3.12屏蔽门系统应采用通用、开放和标准的通信协议。

4.3.13当线路采用全自动运行模式时，站台屏蔽门应具备滑动门与列车车门故障对位隔离功能。

- 4.4  电源系统及接地

- 4.4.1  屏蔽门系统必须按一级负荷供电，必须设置后备电源。

- 4.4.2  驱动电源和控制电源的供电回路宜相互独立设置。

- 4.4.3  驱动电源的后备电源容量至少应满足30min内本站全部滑动门开/关3次的需要，控制电源的后备电源容量至少应满足系统满负载持续工作30min的需要。

- 4.4.4  驱动电源、控制电源与外电源的隔离阻抗不应小于5MΩ。

- 4.4.5  配电电缆、控制电缆应采用不同线槽或同槽分室敷设。

4.4.6  电缆应采用低烟、无卤、阻燃的电缆，并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定。

- 4.4.7  屏蔽门设备室内的设备接地应符合现行国家标准《系统接地的形式及安全技术要求》GB 14050的规定。

4.4.8当屏蔽门与列车车体间存在电位差时，应符合下列规定:

1屏蔽门应采取下列措施之一：

1）当屏蔽门与钢轨采用单点等电位连接时，每侧屏蔽门金属构件应保持整体等电位，等电位电阻值不应大于0.4Ω；在500V直流电压下，屏蔽门金属构件应与车站结构的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

2）当屏蔽门通过接地端子连接车站接地网时，每侧站台屏蔽门金属构件应保持整体等电位，等电位电阻值不应大于0.4Ω；正常情况下人体可接触的站台屏蔽门金属构件表面应进行绝缘处理，在500V直流电压下，屏蔽门金属构件与车站结构的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

2 在屏蔽门站台侧、端头门内外侧的地面应设置宽度不小于1m的绝缘区域，在500V直流电压下，屏蔽门端门金属构件与车站结构的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

4.4.9当屏蔽门与列车车厢无等电位要求时，屏蔽门应通过接地端子与车站接地网连接；每侧站台屏蔽门金属构件应保持整体等电位，等电位电阻值不应大于0.4Ω。

- 5  工程样机检测

- 5.1  工程样机组成

5.1.1  全高屏蔽门样机应包含滑动门、固定门、应急门、端头门、顶箱等门体结构及门机、监控系统、电源系统、网络通信系统、信号模拟器、相关测试工具、专用工器具。

5.1.2  半高屏蔽门样机应包含滑动门、固定门、应急门、端头门、固定侧盒等门体结构及门机、监控系统、电源系统、网络通信系统、信号模拟器、相关测试工具、专用工器具。

- 5.2  工程样机测试试验

5.2.1  样机的结构测试、密封测试、速度曲线测试、加速寿命测试、电磁兼容性测试、动能测试、噪声测试、防夹力测试、接口测试和软件测试应符合现行行业标准《城市轨道交通站台屏蔽门》CJ/T 236的规定。

5.2.2  在应急门和端头门的动作可靠性测试中，门状态指示灯、闭门器、行程开关和锁的联合动作应可靠，连续动作次数不应小于10000次，每次开关门动作必须完整可靠，并应采用计数器进行开关门次数统计。

5.2.3  工程样机的功能测试应符合下列规定：

1  应测试滑动门手动解锁后延迟自动关门时间。

2  滑动门、应急门和端头门的解锁力测试应采用测力计直接测量解锁把手，解锁力应小于67N。当测量旋转机构解锁力时，力臂长度不应大于15cm。

3  滑动门、应急门和端头门处于不同状态时的门状态指示灯应符合设计要求。

4  就地控制盒测试应符合下列规定：

1)在自动位时，门单元应响应来自综合后备盘、就地控制盘、信号模拟器发送的开/关门命令信号；

2)在手动位时，滑动门单元应脱离安全回路，不应响应来自综合后备盘、就地控制盘、信号模拟器发送的开/关门命令信号，应响应就地控制盒的开/关门命令；

3)在隔离位时，滑动门单元安全回路应串入整侧站台的安全回路，不应响应来自综合后备盘、就地控制盘、信号模拟器发送的开/关门命令信号。

5  综合后备盘应设置禁止位和允许位两档转换开关，并应符合下列规定：

1)在禁止位时，门单元应能响应来自就地控制盘或信号模拟器发送的开/关门命令信号；

2)在允许位时，综合后备盘应能发送开门命令，门单元不应响应来自就地控制盘及信号模拟器发送的开/关门信号命令。

6  就地控制盘应设置禁止位和允许位两档转换开关，并应符合下列规定：

1)在禁止位时，门单元应响应来自信号模拟器发送的开/关门命令信号；

2)在允许位时，就地控制盘应能发送开门、关门及互锁解除命令，门单元不应响应来自信号模拟器发送的开/关门命令信号。

7工程样机应进行信号系统接口功能测试，并应符合下列规定：

1)当信号模拟器发送开门命令时，滑动门应能打开；

2)当信号模拟器发送关门命令时，滑动门应能关闭且锁紧。

8电气测试、障碍物探测、关门力检测、滑动门开关测试和等电位测试应符合现行行业标准《城市轨道交通站台屏蔽门》CJ/T 236的规定。

5.2.4  冲击试验应符合现行国家标准《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2的规定。

- 5.3  工程样机测试见证及试验签署

5.3.1工程样机测试见证及试验签署文件应包括下列内容：

1)最终产品制造商名称；

2)驱动门机制造商名称；

3)主要配套设备名称、型号、规格；

4)主要项次的试验、测试记录或报告；

5)组织实施单位名称、见证单位名称；

6)试验、测试数据分析汇总表及结论。

- 6  安装与验收

- 6.1  设备进场检查

6.1.1  随机文件应包括下列资料：

1  产品出厂合格证或质量证明书；

2  装箱单。

6.1.2  设备零部件应与装箱单内容相符。

6.1.3  设备包装完好，外观不应存在明显的破损。

6.1.4  设备进场检查应填写设备进场验收记录表，并宜符合本规范附录A的规定。

- 6.2  控制基标交接检验

6.2.1  安装前应进行轨道控制基标点的现场确认，交接应有完整的签字记录。

6.2.2  每侧站台屏蔽门安装应设置轨道中心线、轨顶标高、有效站台中心线及不少于3个轨道控制基标点。

6.2.3  控制基标交接检验应填写控制基标交接记录表，并宜符合本规范附录B的规定。

- 6.3  测量及交接检验

6.3.1主控项目应符合下列规定：

1  主电源开关应符合下列规定：

1) 应符合屏蔽门系统的过载保护能力；

2) 应能从屏蔽门设备房入口处方便地接近。

2  接地端子装置应完整。

3  屏蔽门安装区域应符合下列规定：

1) 土建结构应符合施工图限界尺寸；

2) 土建结构应符合施工图净空尺寸；

3) 屏蔽门安装的土建预埋件或预留孔洞定位尺寸应符合设计施工图要求。

6.3.2  一般项目应符合下列规定：

1  屏蔽门设备房应符合下列规定：

1) 屏蔽门供电电源应按一级负荷供电。

2) 屏蔽门设备房内应设有电气照明，地板表面上的照度不应小于200lx，并应在靠近入口的适当位置设置照明开关装置。

3) 屏蔽门设备房内应设置电源插座。

4) 屏蔽门设备房内应通风良好。

5) 人员应能方便地进入屏蔽门设备房。

6)电源零线和接地线应分开。屏蔽门设备房内接地装置的接地电阻值不应大于1Ω。

7）设备房常年温度不应超过300C。

8）空调送风口不应设置在屏蔽门设备正上方。

2  屏蔽门设备房应有良好的防渗、防漏水保护及防啮齿类动物措施。

6.3.3  测量及交接检验应填写土建交接检验记录表，并宜符合本规范附录C的规定。

- 6.4  工程质量验收

6.4.1城市轨道交通站台屏蔽门在安装完成后宜分别进行检验批验收、分项工程验收、分部工程验收和子单位工程验收。分项工程分成一个或若干个检验批进行验收，分部工程以一个站的屏蔽门项目为单位进行验收，子单位工程以整个工程屏蔽门项目为单位进行验收。分项工程、分部工程和子单位工程的验收应分别填写分项工程质量验收记录表、分部工程质量验收记录表和子单位工程质量验收记录表，并宜符合本规范考附录D、附录E和附录F的规定。

6.4.2门槛安装工程检验批应符合下列规定：

1 主控项目：

1）滑动门门槛、应急门门槛、端头门门槛应有防滑措施；

2）门槛上表面应与纵向轨顶面平行，平行度应小于0.5mm/m，全长范围内误差控制在0～5mm；

3）绝缘装置安装应正确，并应符合设计要求。

2 一般项目：

1）相邻门槛空隙应均匀，接缝处高差应小于1mm；

2）门槛下部支撑连接螺栓的扭力应符合设计要求；

3）门槛外观应良好；

4）门槛面距离轨顶标高的尺寸应符合设计要求；

5）门槛轨道侧边缘与轨道中心线的距离应符合设计要求。

6.4.3上部结构安装工程检验批应符合下列规定：

1 主控项目：

1）预埋件与土建结构之间的接触表面应平整；

2）绝缘装置安装应正确且应符合设计要求；

3）安装完成后应能适应车站土建结构垂直方向10mm沉降量。

2 一般项目：

1）连接螺栓的扭力应符合设计要求；

2）紧固螺栓应有防松措施；

3）上部结构导轨侧到轨道中心线的水平距离应符合设计要求；

4）上部结构下表面到导轨面的垂直距离应符合设计要求。

6.4.4门体结构安装工程检验批应符合下列规定：

1 主控项目：

1）门体结构应有等电位连接电缆；

2）门机梁、门楣及立柱之间的连接应牢固、可靠；

3）屏蔽门门楣或固定侧盒的安装应使门机导轨中心线与门槛平行，门机导轨中心线对于门槛面的平行度应小于1mm/m。

2 一般项目：

1）立柱应垂直于轨顶；

2）装在立柱上的不锈钢或铝合金装饰板应平滑牢固且外观良好；

3）各门体立柱间距应符合设计要求；

4）门机梁到轨道中心线的距离应符合设计要求。

6.4.5  滑动门、应急门、端头门和固定门安装工程检验批应符合下列规定：

1 主控项目：

1）在轨道侧，应能通过滑动门上的手动把手开启滑动门，应能通过应急门、端头门上的推杆锁开启应急门、端头门；

2）滑动门、应急门开度应符合设计要求；

3）应急门可开启并定位90°；端头门开启后可向站台侧旋转并定位90°，且在小于90°开启后应能自动关闭；

4）滑动门、应急门、端头门的每一扇门体应能在站台侧用同一规格专用钥匙正常开启；

5）门体安装应牢固可靠，并应符合限界要求。

2 一般项目：

1）滑动门导靴、应急门上铰链定位销、端头门闭门器、固定门调节支架、电气安全开关、各密封胶条的安装应正确，并应符合设计要求；

2）外观应良好；

3）滑动门、应急门、端头门开关门状况应良好；

4）每侧站台固定门和应急门应在同一个平面上安装；固定门扇与门楣和门槛面

高封闭式屏蔽门间隙处应有密封毛刷或其他型式的密封装置。小于每                00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000之间空隙应均匀；

5）全高屏蔽门滑动门门扇、应急门门扇与门楣、门槛面之间的空隙不应大于10mm，全高封闭式屏蔽门空隙处应有密封毛刷或其他型式的密封装置；

6）全高屏蔽门滑动门与滑动门立柱之间的空隙不应大于6mm，半高屏蔽门滑动门与固定侧盒立柱之间的空隙不应大于8mm，并在空隙设置毛刷或橡胶条等；

7）全高封闭式屏蔽门空隙内应有密封措施。

6.4.6  紧固件安装工程检验，其检验项目均为主控项目，检验批应符合下列规定：

1  上、下支架紧固件应防锈；

2  立柱及其装饰包板紧固件应防锈；

3  门槛紧固件应防锈；

4  门机梁及门机梁上的设备紧固件应防锈；

5  门楣紧固件应防锈；

6  盖板及其密封条紧固件应防锈；

7  滑动门、固定门、应急门、端头门等门体紧固件应防锈；

8  线槽紧固件应防锈。

6.4.7  盖板安装工程检验批应符合下列规定：

1  主控项目：

1）各盖板、各支架之间如有爬电距离，其空隙应符合设计要求，绝缘性能应良好；

2）屏蔽门顶箱后封板安装应牢固，前盖板安装应平整，其开启角度不应小于70°，并应能在最大开启角度定位。

2 一般项目：

1）相邻盖板的间距应均匀；

2）相邻盖板的平面应平整；

3）前下盖板的支撑构件安装应良好，并应符合设计要求；

4）盖板密封胶安装应良好，并应符合设计要求；

5）盖板外观应良好；

6）后盖板的毛刷安装应牢固，并应符合设计要求；

6.4.8设备柜安装工程检验批应符合下列规定：

1 主控项目：

1）设备柜的接地应符合设计要求；

2）电气绝缘应符合设计要求。

2 一般项目：

1）设备柜安装应牢固可靠，并应符合设计要求；

2）设备柜应标有中文名称；

3）设备柜内的设备，其接线应正确、牢固、整齐，标志应清晰齐全；

4）设备柜的垂直度和平整度应符合设计要求。

6.4.9线槽和线缆安装工程检验批应符合下列规定：

1 主控项目：

1）动力线和通信线的表面应无划伤或破损；

2）动力线和通信线终端头和接头的制作应符合设计要求；

3）线槽的安装路径、安装方式应符合设计要求；

4）动力线和通信线应分开放置在不同的线槽内；

5）线缆防护管的规格应符合设计要求；

6）通信线的屏蔽层、线槽和线缆保护管的接地应符合设计要求；

7）线槽及其支架、托架安装应牢固可靠；

8）轨道侧线槽安装应能承受设计要求的风压。

2 一般项目：

1）线缆保护管安装应牢固、排列整齐，管口光滑，并应符合设计要求；

2）线缆布置应符合设计要求；

3）控制电缆的最小允许弯曲半径应大于10D。

6.4.10电源及监控系统检验批应符合下列规定：

1  主控项目：

1） 电源应具有过流、过压保护，当电压在±10%范围内波动时，屏蔽门系统应能正常工作；当电压超过10%时，屏蔽门系统应自动保护。

2） 驱动电源、控制电源与外电源的隔离阻抗应不小于5MΩ。

3） 动力电缆、控制电缆应采用不同线槽敷设或同槽分室。

4） 门体金属机械结构之间应采用电线（缆）相连，保持等电位连接。

5） 端头门、应急门应安装关闭且锁紧装置，应能检测门体状态，在门体超过规定时间未关闭时，应有声光报警。

6） 滑动门单元应安装关闭且锁紧装置，应能检测门体状态。

2  一般项目：

1） 驱动电源和控制电源供电回路宜相互独立设置。

2） 应按本规范第4.4.8～第4.4.10条的规定进行检验；其中0.5MΩ绝缘电阻值应在屏蔽门门体与其他接口进行绝缘封闭前测量。

3） 屏蔽门设备房、顶箱或固定侧盒内应按设计要求配线；软线和无防护套电缆应在导管、线槽或能确保起到等效防护作用的装置中使用。

4） 导管、线槽的敷设应整齐牢固；线槽内导线总截面积不应大于线槽净截面积60%；导管内导线总截面积不应大于导管内净截面积40%；软管固定间距不应大于1m，端头固定间距不应大于0.1m。

5） 接地线应采用黄绿相间的绝缘导线。

6.4.11系统调试检验批应符合下列规定：

1 主控项目：

1）屏蔽门系统与综合监控系统的接口应符合双方接口文件技术条款的要求；

2) 屏蔽门系统与信号系统的接口应符合双方接口文件技术条款的要求；

3) 主监视系统对各单元及系统的状态及故障信息的监视功能应符合设计要求；

4) 应符合屏蔽门系统5级控制功能要求；

5) 应具有断相、错相保护装置或功能；

6) 应具有短路保护装置、过载保护装置；

7） 滑动门、应急门、端头门安全开关应动作可靠。

2  一般项目：

1）屏蔽门安装后每个单元应进行运行试验和功能测试；一侧完整的屏蔽门应连     续进行5000次运行检测，检测期间屏蔽门应运行平稳、无运行故障。

2）在列车正常运行状况下，屏蔽门不宜产生因风压差引起的风哨声；当屏蔽门顶箱或固定侧盒关闭时，在站台侧距离屏蔽门1m、离地1.5m处测量屏蔽门运行时噪声不应大于70dB(A)。

3）屏蔽门的外观表面应保持平整、无破损、无刮花；轨道侧手动把手和推杆应有清晰的操作标识，透明部件上应有清晰的防撞标识。

4）当屏蔽门开关运行时，门扇与立柱、门扇上端与门楣、门扇下端与门槛、门扇下端与地面应无刮碰现象。

5）门扇与立柱、门扇上端与门楣、门扇下端与门槛、门扇下端与地面之间各自                               的空隙在整个长度上宜一致。

6）设备房、顶箱、门体和门槛等部位应保持清洁。

- 7 运营、保养与维护

- 7.1  屏蔽门系统日常运行使用

7.1.1  屏蔽门日常运行应包括日常操作、巡视、紧急情况下操作和故障应急处理等。

7.1.2  应根据各种运营模式下的工况合理选用屏蔽门的控制方式。

7.1.3  屏蔽门发生故障时，应按先通车后修复故障原则处理。

7.1.4  应建立屏蔽门系统日常巡视机制，并应符合下列规定：

1  日常使用巡视：应对屏蔽门系统的日常直观状态进行实时监视、状态确认及故障报修，每日运营前应对屏蔽门进入正常运行状态进行确认。

2  设备运行巡视：应通过观察设备运行特征，发现异常状态、故障信息，及时处理修复。

- 7.2  屏蔽门设备计划检修

7.2.1宜对屏蔽门各组成部分进行有计划检修，包括巡视、半月检、月检、季检、半年检、年检、五年检等周期检修内容。

7.2.2日常巡视应包含下列主要内容：

1 门体结构：

1）检查门体玻璃、门槛、盖板、装饰板、胶条和毛刷的外观；

2）清洁滑动门门槛导靴；

3）检查顶箱或固定侧盒指示灯状态；

4）检查滑动门、应急门、端头门开关状态；

5）检查灯带照明状态。

2 电源系统

1）检查电源柜的电压与电流状态；

2）检查驱动电源的外观、进线电压、输出电压、运行状态、电池组串联电压、电池温升、散热风扇工作状况；

3）检查控制电源的外观、进线电压、输出电压、运行状态、指示灯测试、环境温度、电源/电池/主机负载状态，电池组串联电压、电池温升、散热风扇工作情况。

3 监控系统：

1）检查中央控制盘工作指示灯状态、机柜内温度；

2）查看监控系统报警信息。

4 屏蔽门设备房的温度、湿度等环境因素。

7.2.3半月检应包含下列主要内容：

1 。容门各种工况体、                      ；000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000清洁门机导轨，检查并紧固顶箱或固定侧盒内接线端子。

2清洁电源柜，检查电源系统电源柜供电单元电源参数，并检查各组件外观、温升、连接及固

散热风扇工作状况。前对屏蔽门进入正常运行状态进行确认；000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000定情况。

3 监控系统：

1）检查中央控制盘内元器件外观及工作状态；

2）清洁控制柜；

3）检查就地控制盘指示灯及开关工作状态；

4）检查监控软件及其时钟信息。

7.2.4月检应包含下列主要内容：

1 门体：

1）检查滑动门、应急门、端头门的手动解锁装置是否灵活、操作可靠；

2）检查端头门闭门器及应急门定位器；

3）检查门体玻璃外观、胶条和毛刷安装紧固状况。

2 门机：

1）检查电机及齿轮箱、传动装置、门锁机构安装紧固状况；

2）检查滑动门锁紧装置及其检测开关安装紧固状况；

3）检查门机电源模块、顶箱或固定侧盒控制变压器等供电部件安装紧固、输入输出值；

4）检查顶箱或固定侧盒指示灯安装紧固状况；

5）检查障碍物检测功能；

6）清洁顶箱或固定侧盒所有辅助器件。

3 监控系统：

1）测试中央控制盘指示灯；

2）检查中央控制盘内安全继电器、时间继电器、固态继电器、控制变压器安装可靠状况；

3）检查中央控制盘内布线、器件安装状况；

4）备份监控软件的故障记录、事件记录存档备查。

4 就地控制盘

1）对盘内外进行清洁；

2）检查各部件安装紧固、老化、异味等状态；

3）检查各电线、电缆、半导体元件的连接状态；

4）检查各钥匙开关、按钮的状态。

5 紧急控制盘开关

1）对盘内外进行清洁；

2）检查各部件安装紧固、老化等状态；

3）检查各电线、电缆、器件的连接状态；

4）检查各钥匙开关、按钮的状态；

5）测试终合备份盘功能。

6 清洁屏蔽门设备房，检查通风空调设备。

7.2.5季检应包含下列主要内容：

1 门机：

1）检查皮带张力及连接状况或螺杆螺母（或齿轮齿条）啮合传动及润滑状态；

2）检查门滚轮磨损及转动状况；

3）检查惰轮、皮带轮转动状况；

4）检查电线、电缆、接地线、网线的完好及固定情况。

2 监控系统：

1）就地控制盘、综合备份盘功能与逻辑操作检测；

2）检查屏蔽门设备房到门机线缆、线槽，并对其清洁、紧固、防锈；

3）中央控制盘与信号系统接口记录、功能确认检查；

4）中央控制盘与其他系统通信功能检查；

5）检查并紧固就地控制盘、中央控制盘内部接线。

3 电源系统：

1）对控制电源、驱动电源的蓄电池进行充放电；并记录放电前后蓄电池的电压；

2）检查电源控制柜接线端口连接状态；

3）清洁蓄电池外表面；

4）检查不间断电源蓄电池的温度、声声、变形、漏液、鼓胀、安全阀开启、接线端及气孔异常；

5）检查蓄电池充电器状态；

6）检查蓄电池与外部接口电缆电线安装状况；

7）检查电源配电箱。

7.2.6半年检应包含下列主要内容：

1 门体：

1）滑动门运行指标的抽查；

2）检查接轨导线有无松动、接地线缆有无老化；

3）检查滑动门导靴、门槛空隙；

4）检查顶箱或固定侧盒前、后盖板安装紧固及密封；

5）检查限位挡块、螺杆、螺母、轴承、联轴器状态；

6）检查滑动门与吊挂件的连接状态，必要时调整滑动门的对中、垂直及水平位     置。

2 门机及监控系统：

1）检查碳刷磨损及变形程度；

2）检测滑动门（含门控器）的各控制功能；

3）中央控制盘功能与逻辑操作检测；

4）检查应急门、端头门功能，包括状态指示、检测、诊断。

7.2.7 年检应包含下列主要内容：

1 门体：

1）检查门扇玻璃、支架和胶条的状态；

2）检查及清洁下支架；

3）检查门槛等电位电缆有无松动；

4）检查门槛支撑件上下绝缘件状态，必要时更换；

5）屏蔽门进行绝缘、等电位测试。

2 检查蓄电池系统电池容量。

3 检查轨顶、轨侧线槽安装、固定、锈蚀状态。

7.2.8 五年检应包含下列主要内容：

1检测中央控制盘逻辑控制单元功能及其器件；

2检查立柱、顶梁、支座等基础结构所有紧固件固定及锈蚀情况；

3检查变形缝结构；

4分析运行故障信息数据以及维保记录数据。

- 附录A  设备进场验收记录表

表A                         设备进场验收记录表

| - 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 产品合同号/安装合同号 |  |  |  |  | - 屏蔽门单元数 |  |  |
| - 屏蔽门供应商 |  |  |  |  | - 代表 |  |  |
| - 安装单位 |  |  |  |  | - 项目负责人 |  |  |
| - 监理（建设）单位 |  |  |  |  | - 监理工程师/ - 项目负责人 |  |  |
| - 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检 验 项 目 |  |  |  |  | - 检验结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | - 合格 |  | - 不合格 |
| - 主 控 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 一 - 般 - 项 - 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 参加验收单位 | - 屏蔽门供应商 |  |  | - 安装单位 |  | - 监理（建设）单位 |  |
|  | - 代表： - 年 月 日 |  |  | - 项目负责人： - 年 月 日 |  | - 监理工程师： - (项目负责人) - 年 月 日 |  |

- 附录B  控制基标交接记录表

表B                         控制基标交接记录表

| - 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 主持单位 |  |  | - 施工单位 |  |  |  |
| - 交桩区域或范围 |  |  | - 交桩时间 |  |  |  |
| - 交桩号或里程 | - 可以通过附表进行补充表述 |  |  |  |  |  |
| - 所交桩是否齐全有无遗失意见 |  |  |  |  |  |  |
| 主持单位现场代表： (签字) 年 月 日 |  | 监理单位： (签字) 年 月 日 |  | 交桩单位： (签字) 年 月 日 |  | 接桩单位： (签字) 年 月 日 |

- 附录C  土建交接检验记录表

表C                         土建交接检验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品合同号/安装合同号 |  |  |  |  | 屏蔽门单元数 |  |  |
| 土建施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 屏蔽门安装单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 监理（建设）单位 |  |  |  |  | 监理工程师/ 项目负责人 |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 项 目 |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
| 主 控 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 土建施工单位 |  |  | 屏蔽门安装单位 |  | 监理（建设）单位 |  |
|  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  | 监理工程师： (项目负责人) 年 月 日 |  |

- 附录D  分项工程质量验收记录表

表D                       分项工程质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |
| 产品合同号/安装合同号 |  |  |  |  | 屏蔽门单元数 |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理（建设）单位 |  |  |  |  | 监理工程师/ 项目负责人 |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 项 目 |  |  |  |  | 检验结果 |  |
|  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
| 主 控 项 目 |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 安装单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |  |
|  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理工程师： (项目负责人) 年 月 日 |  |  |

- 附录E  分部工程质量验收记录表

表E                      分部工程质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |
| 产品合同号/安装合同号 |  |  |  |  | 屏蔽门编号 |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理（建设）单位 |  |  |  |  | 监理工程师/ 项目负责人 |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  | 检验结果 |  |
|  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 安装单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |  |
|  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理工程师： (项目负责人) 年 月 日 |  |  |

- 附录F  子单位工程质量验收记录表

表F                       子单位工程质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 |  |  |  |  | 监理工程师/ 项目负责人 |  |
| 子单位工程名称 |  |  |  |  | 检验结果 |  |
|  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |
| 合同号 |  | 屏蔽门编号 |  | 安装单位 |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 年 月 日 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |

- 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为： “应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1 《低压配电设计规范》GB 50054

2 《系统接地的形式及安全技术要求》GB 14050

3 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2

4 《建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃》GB 15763.4

5 《城市轨道交通站台屏蔽门》CJ/T 236

中华人民共和国城镇建设行业标准

城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范

CJ 183—20××

- 条  文  说  明

编制说明

《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》（CJJ 183-20XX），经住房和城乡建设部20XX年X月 XX日以第X号公告批准、发布。

本规范是在《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》（CJJ 183-2012）的基础上修订而成，上一版的主编单位是广州市地下铁道总公司，参编单位是广州市地下铁道设计研究院 、北京城建设计研究总院有限责任公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院、西屋月台屏蔽门（广州）有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司、 法中轨道交通运输设备（上海）有限公司，主要起草人员是陈韶章、谭晓梅、赵  军、胡振亚、严志权、李文球、范贵慈、方江辉、伍嘉乐、黎卓虹、徐凯君、孙增田、饶美婉、高莉萍、李声谦、宋振华、张国芳、胡小波、曾伟民、刘升华、王迪 、尼古拉斯.弗兰西斯科。本次修订的主要技术内容是：1.设计要求 ；2. 基本构成 ；3.工程样机检测。

本规范修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国城市轨道交通站台屏蔽门建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

为便于广大施工、监理、设计、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明（还着重对强制性条文的强制性理由作了解释）。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

- 目  次

1  总    则	33

3  屏蔽门系统设计	34

3.1 一般规定	34

3.2  设计要求	34

4  屏蔽门系统基本构成	35

4.1  门体结构	35

4.3  监控系统	35

4.4  电源系统及接地	35

5  工程样机检测	36

5.1  工程样机组成	36

6  安装与验收	38

6.2  控制基标交接检验	38

6.3  测量及交接检验	38

6.4  工程质量验收	38

7 运营、保养与维护	39

7.1  屏蔽门系统日常运行使用	39

7.2  屏蔽门设备计划检修	39

- 1  总    则

1.0.1 本条文说明制定本规范的目的。

城市轨道交通站台屏蔽门系统作为地铁、轻轨等系统重要的机电设备，其总装配是在施工现场完成，屏蔽门安装工程质量对于提高工程的整体质量水平至关重要。

目前，国家或行业尚没有关于城市轨道交通站台屏蔽门系统的工程设计和验收规范，不利于今后站台屏蔽门系统安装工程技术的规范和发展。因此，本规范的制定，在提高工程的整体质量、减少质量纠纷、保证站台屏蔽门系统产品正常使用、延长站台屏蔽门系统使用寿命等方面均具有重要意义。

1.0.2 本规范主要属于工程技术规范；CJ/T236-2006现行版本标准属于产品技术范畴。

1.0.5 本条文是保证站台屏蔽门系统安装工程顺利进行，确保车站结构安全以及屏蔽门系统安装工程质量的重要环节。

- 3  屏蔽门系统设计

- 3.1 一般规定

- 3.1.1  屏蔽门安装在站台边缘，为确保地铁、轻轨列车行车安全，其安装位置有严格的限界要求，其结构变形有严格的规定，应符合工程设计的要求。在地铁、轻轨任何一种运营模式下，列车行驶时不应碰到屏蔽门，以确保设备安全。

3.1.6  对于在既有建筑上加装屏蔽门系统，一般原车站结构没有考虑屏蔽门系统安装后的负荷情况，因此必须对原有建筑结构，如站台板、中板的强度进行复核。

3.1.9  由于站台屏蔽门系统与地铁、轻轨乘客密切相关，是乘客进出列车的必经通道和站台公共区与轨行区的分隔屏障，因此屏蔽门的设计应考虑保护乘客安全的措施，以保证乘客在上下车全过程中能处于安全状态。

- 3.2  设计要求

3.2.1～3.2.6、3.2.8～3.2.10  涉及屏蔽门系统重要的技术参数和安装质量要求，对于屏蔽门的正常可靠运行和保证乘客安全至关重要。

3.2.7  平均无故障次数指标综合了广州、上海、北京、深圳等地投入运营后的屏蔽门系统的故障率、运营人员的维修强度、产品性能指标进行确定的。60万个平均无故障周期是从系统角度进行的定义，故障指“退出运营的情况”。

3.2.11 根据《城市轨道交通全自动运行系统建设指南》（编号：WP-2017001），屏蔽门系统安全完整性等级要求为SIL2，主要功能项目包括“互锁解除”，“防夹”，“安全回路”，“电机过速”，“开关门”等，参照标准主要有《GB/T 21562铁路应用-可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例》、《GB/T 28808铁路应用-通信、信号和处理系统-铁路控制和防护系统的软件》、《GB/T 28809铁路应用-通信、信号和处理系统-信号用安全相关电子系统》等。

3.2.12 由于限界及行车的要求，屏蔽门与列车之间的空隙是客观存在的，该空隙存在夹人、夹物的风险，工程设计时应结合限界要求、站台形式、线路运行模式等综合确定空隙探测的类型。

- 4  屏蔽门系统基本构成

- 4.1  门体结构

4.1.1  此为站台屏蔽门系统最基本的结构要求，否则无法保证屏蔽门系统的正常运行。

4.1.4  为保证地铁乘客候车及上下车的安全，全高站台屏蔽门开门高度必须大于车辆门的高度，通常列车车门有效高度1800mm~1900mm，车内地板面比站台面高30mm~50mm，考虑乘客上下车过程中不碰头，取全高站台屏蔽门滑动门有效开门净高不小于2m，应急门和端头门与之保持一致；半高站台屏蔽门为下部支撑结构，综合考虑乘客安全及身高情况，其最低高度不得低于1.5m。

- 4.1.5  此条满足人员通行要求主要包括应急门自身的开度不应小于车门开度，另外乘客从应急门往疏散方向的通道宽度也不宜小于车门开度。

4.1.6 滑动门、应急门和端头门应能可靠关闭且锁紧是为确保屏蔽门系统在站台边缘形成的隔离屏障安全可靠，保证行车和乘客的安全；专用钥匙的开启是为防止非工作人员开启屏蔽门；手动开启是指滑动门采用手动解锁装置或应急门和端头门采用推杆锁方式开启屏蔽门，保证人员的疏散和通行。

- 4.3  监控系统

4.3.3  由于每条地铁线路的运营模式存在差异，屏蔽门必须适应该工程的运营模式，比如短车编组和长车编组混跑、无人驾驶模式、有人值守的全自动驾驶模式、与信号系统的不同接口方案以及其它个性要求等。

4.3.13对位隔离功能主要指当到站列车某道车门故障无法正常开/关时，相对应的站台屏蔽门滑动门亦不开启；同样当站台屏蔽门某道滑动门故障无法正常开/关时，到站列车对应的列车车门亦不开启。

- 4.4  电源系统及接地

4.4.1  屏蔽门系统属于重要设备，与行车及乘客疏散有直接关系，其电源系统须设置为一级负荷，电源配电箱双进线，同时为确保供电中断情况下乘客的紧急疏散，还须设置后备电源。为保证屏蔽门的状态在失电情况下能够监控，保证控制系统后备电源的独立性，控制系统及驱动系统后备电源应分开设置。

4.4.3  门体开关3次是指能保证列车停车在站上时，至少能保证一列车的乘客疏散完成后，后备电源仍然能够使屏蔽门处于关门状态。

4.4.9  站台屏蔽门门体与车站间的绝缘电阻值要求为0.5MΩ，因据统计，人体的绝缘电阻值在800Ω～1000Ω间，人体感知电流平均值为1mA；人触电能自行摆脱的电流值是10mA·s；致命电流值是30mA·s；当站台屏蔽门与列车车体间存在电位差时，应保证通过乘客的电流小于1mA。正常情况下人体可接触的站台屏蔽门金属构件主要是指门槛，立柱，门框等在乘客进出时可同时触摸到车门与站台屏蔽门的金属构件。

- 5  工程样机检测

- 5.1  工程样机组成

5.1.1  样机是屏蔽门系统的最小功能单元，须包含所有可被测试部分。在样机测试过程中，端头门不参与结构测试。

- 6 安装与验收

- 6.2  控制基标交接检验

6.2.1  原则上要求轨道完成铺设后，以轨面及轨道中心线为基准进行屏蔽门安装。轨道的控制基标和站台中心线是屏蔽门安装时高程、里程及垂直轨道方向的重要依据。一般情况下，屏蔽门以站台中心线进行对称安装，在三维方向均有严格的尺寸和限界要求。因此，屏蔽门的安装必须以轨道控制基标点和站台中心线作为放线、安装和验收的基准，而提供3个控制基标点是为了在施工过程中可以互相验证基标点的准确性。

- 6.3 测量及交接检验

6.3.1  主控项目：是指关键项目，影响工程质量和安全的，硬性的规定的项目。

6.3.2  一般项目：是指次关键项目，影响表面质量、观感的项目。

- 6.4 工程质量验收

6.4.11  5000次运行检测是为了加快屏蔽门门机等运动结构的磨合，及检测一侧屏蔽门系统同时运行的可靠性。屏蔽门的5000次运行检测需要连续运行，频率宜按照每分钟3~6次循环（开门、关门各为一个循环）。当出现运行故障，5000次运行检测应重新开始测试。

- 7  运营、保养与维护

- 7.1  屏蔽门系统日常运行使用

7.1.1  巡视是指城市轨道交通车站的车务工作人员和设备维修人员定期对设备运行的外观表征信息（例如操作状态指示灯、人机界面显示信息等）、每日投入运营使用前的设备状态、设备各组成部件运行内在信息（例如设备散热及温升状态、电源负载率、监视系统信息记录）和设备运行环境是否正常进行确认。一般分为日常使用巡视和设备运行巡视。

- 7.2 屏蔽门设备计划检修

计划检修是屏蔽门维修管理部门根据设备的构成部件，编制检查计划，以一定的检修间隙期，组织维修人员对设备各种构成部件进行预防性修理。

为确保所维保的屏蔽门安全性能，设备维保单位应根据科学技术的发展和实际情况，需按本节制定适用于所维保屏蔽门的工作要求。